工业数据采集网关项目

PCIe 采集卡驱动

基线版本技术手册

（优化前 · 问题定位参考）

文档版本：V1.0-Baseline

编制日期：2025年10月

本文档记录优化前的基线实现，用于对比分析优化效果

硬件平台：RK3588 + PCIe 8通道高速采集卡

# 目  录

1. 项目概述与硬件环境

2. 基线驱动完整代码

3. 性能问题定位过程

4. 测试数据与问题确认

5. 优化方向分析

6. 附录：测试程序与脚本

# 1. 项目概述与硬件环境

## 1.1 项目背景

本项目为「工业数据采集网关 V2.0」的 PCIe 采集卡驱动开发。该网关用于半导体晶圆检测产线和新能源电池生产线的实时数据采集，需要支持 8 通道传感器信号的高速同步采集。

技术要求：

- 采集频率：10kHz（每秒 10000 次采样）

- 通道数量：8 通道并行采集

- 单次数据量：每通道 4KB，共 32KB/次

- 延迟要求：中断响应延迟 < 1ms

- 数据完整性：丢失率 < 0.01%

## 1.2 硬件环境

| 硬件组件 | 规格参数 |
| --- | --- |
| 主控平台 | Firefly-RK3588 开发板，8GB LPDDR4X，Linux 5.10 内核 |
| PCIe 采集卡 | 自研 8 通道高速 ADC 采集卡，PCIe 3.0 x4 接口，Vendor ID: 0x1234, Device ID: 0x5678 |
| 采集卡规格 | 8 通道 16bit ADC，最高采样率 100kHz/通道，64 深度 FIFO，支持 DMA 传输 |
| 调试工具 | Saleae Logic 16 逻辑分析仪、J-Link 调试器、串口终端 |

## 1.3 采集卡寄存器定义

/* PCIe 采集卡寄存器偏移定义 */

#define REG_DEVICE_ID       0x0000  // 设备ID寄存器（只读）

#define REG_VERSION         0x0004  // 固件版本寄存器（只读）

#define REG_CTRL            0x0010  // 控制寄存器

#define REG_STATUS          0x0014  // 状态寄存器

#define REG_IRQ_STATUS      0x0020  // 中断状态寄存器

#define REG_IRQ_MASK        0x0024  // 中断屏蔽寄存器

#define REG_IRQ_CLEAR       0x0028  // 中断清除寄存器

#define REG_DMA_CTRL        0x0100  // DMA控制寄存器

#define REG_DMA_STATUS      0x0104  // DMA状态寄存器

#define REG_DMA_ADDR_LO     0x0108  // DMA地址低32位

#define REG_DMA_ADDR_HI     0x010C  // DMA地址高32位

#define REG_DMA_LENGTH      0x0110  // DMA传输长度

#define REG_CH0_DATA        0x1000  // 通道0数据区（4KB）

#define REG_CH1_DATA        0x2000  // 通道1数据区（4KB）

// ... 通道2-7: 0x3000 - 0x8000

#define CHANNEL_OFFSET      0x1000  // 通道间偏移

#define CHANNEL_SIZE        0x1000  // 每通道4KB

/* 控制寄存器位定义 */

#define CTRL_ENABLE         BIT(0)  // 采集使能

#define CTRL_RESET          BIT(1)  // 软复位

#define CTRL_DMA_MODE       BIT(4)  // DMA模式使能

/* 中断状态位定义 */

#define IRQ_DATA_READY      BIT(0)  // 数据就绪中断

#define IRQ_DMA_DONE        BIT(1)  // DMA完成中断

#define IRQ_FIFO_OVERFLOW   BIT(2)  // FIFO溢出中断（错误）

## 1.4 基线版本存在的问题

| 问题类型 | 具体表现 | 实测数据 | 目标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中断延迟高 | 硬中断中执行大量数据拷贝和校验 | 5.2ms | < 1ms |
| DMA带宽低 | 单缓冲区串行传输，频繁map/unmap | 1.8GB/s | > 3GB/s |
| 数据丢失 | 中断延迟导致FIFO溢出 | 2-3% | < 0.01% |
| 功耗过高 | 无电源管理，链路始终L0状态 | 2.8W | < 1.5W |

# 2. 基线驱动完整代码

## 2.1 驱动主文件 (pcie_acq_baseline.c)

以下是基线版本的完整驱动代码，代码中标注了存在性能问题的关键位置：

/*

* 工业数据采集网关 - PCIe采集卡驱动（基线版本）

* 文件名: pcie_acq_baseline.c

* 说明: 此版本存在中断延迟高、DMA效率低、功耗高等问题

*

* 硬件: 自研8通道PCIe采集卡

* 平台: RK3588 + Linux 5.10

*/

#include <linux/module.h>

#include <linux/pci.h>

#include <linux/interrupt.h>

#include <linux/dma-mapping.h>

#include <linux/slab.h>

#include <linux/cdev.h>

#include <linux/fs.h>

#include <linux/uaccess.h>

#include <linux/wait.h>

#include <linux/delay.h>

#define DRIVER_NAME     "pcie_acq"

#define DEVICE_NAME     "pcie_acq"

#define CLASS_NAME      "pcie_acq_class"

#define VENDOR_ID       0x1234

#define DEVICE_ID       0x5678

#define NUM_CHANNELS    8

#define CHANNEL_SIZE    4096

#define CHANNEL_OFFSET  0x1000

/* 寄存器偏移 */

#define REG_CTRL        0x0010

#define REG_STATUS      0x0014

#define REG_IRQ_STATUS  0x0020

#define REG_IRQ_MASK    0x0024

#define REG_IRQ_CLEAR   0x0028

#define REG_DMA_CTRL    0x0100

#define REG_DMA_STATUS  0x0104

#define REG_DMA_ADDR_LO 0x0108

#define REG_DMA_ADDR_HI 0x010C

#define REG_DMA_LENGTH  0x0110

#define REG_CH_BASE     0x1000

/* 控制位 */

#define CTRL_ENABLE     BIT(0)

#define IRQ_DATA_READY  BIT(0)

#define IRQ_DMA_DONE    BIT(1)

#define IRQ_OVERFLOW    BIT(2)

/* 通道数据结构 */

struct acq_channel {

void *buffer;           // 数据缓冲区

dma_addr_t dma_addr;    // DMA物理地址

u32 checksum;           // 数据校验和

bool data_ready;        // 数据就绪标志

};

/* 设备私有数据结构 */

struct acq_device {

struct pci_dev *pdev;

void __iomem *regs;         // 寄存器基地址

int irq;                    // 中断号

struct acq_channel channel[NUM_CHANNELS];

/* 字符设备 */

struct cdev cdev;

struct class *class;

struct device *device;

dev_t devno;

/* 同步 */

wait_queue_head_t wait_queue;

bool data_available;

/* 统计 */

unsigned long irq_count;

unsigned long overflow_count;

unsigned long transfer_count;

};

static struct acq_device *g_acq_dev;

/*

* 计算校验和

*/

static u32 calc_checksum(void *data, size_t len)

{

u32 *ptr = (u32 *)data;

u32 sum = 0;

size_t i;

for (i = 0; i < len / sizeof(u32); i++) {

sum += ptr[i];

}

return sum;

}

/*

* ============================================================

* 【问题代码】传统硬中断处理函数

* ============================================================

* 问题分析:

* 1. 在硬中断上下文中执行 32KB 的 memcpy（8通道 x 4KB）

* 2. 在硬中断上下文中执行数据校验计算

* 3. 硬中断执行期间，CPU 不响应其他中断

* 4. 总耗时约 5ms，导致系统实时性严重下降

*/

static irqreturn_t acq_irq_handler(int irq, void *dev_id)

{

struct acq_device *dev = dev_id;

u32 status;

int i;

/* 读取中断状态 */

status = ioread32(dev->regs + REG_IRQ_STATUS);

if (!(status & (IRQ_DATA_READY | IRQ_OVERFLOW))) {

return IRQ_NONE;  /* 不是我们的中断 */

}

/* 清除中断标志 */

iowrite32(status, dev->regs + REG_IRQ_CLEAR);

/* 检查FIFO溢出 */

if (status & IRQ_OVERFLOW) {

dev->overflow_count++;

dev_warn(&dev->pdev->dev, "FIFO overflow detected! count=%lu\n",

dev->overflow_count);

}

if (status & IRQ_DATA_READY) {

/*

* 【严重问题1】在硬中断中执行大量数据拷贝

* 8通道 x 4KB = 32KB 的 memcpy

* 耗时约 2-3ms

*/

for (i = 0; i < NUM_CHANNELS; i++) {

memcpy(dev->channel[i].buffer,

dev->regs + REG_CH_BASE + i * CHANNEL_OFFSET,

CHANNEL_SIZE);

}

/*

* 【严重问题2】在硬中断中执行数据校验

* 8通道数据校验计算

* 耗时约 1-2ms

*/

for (i = 0; i < NUM_CHANNELS; i++) {

dev->channel[i].checksum = calc_checksum(

dev->channel[i].buffer, CHANNEL_SIZE);

dev->channel[i].data_ready = true;

}

dev->transfer_count++;

dev->data_available = true;

wake_up_interruptible(&dev->wait_queue);

}

dev->irq_count++;

return IRQ_HANDLED;

}

/*

* ============================================================

* 【问题代码】单缓冲区 DMA 传输

* ============================================================

* 问题分析:

* 1. 使用 kmalloc 分配缓冲区，存在缓存一致性问题

* 2. 每次传输都要执行 dma_map/unmap，开销大

* 3. 8个通道串行传输，没有利用 Scatter-Gather 批量能力

*/

static int acq_dma_transfer_channel(struct acq_device *dev, int ch)

{

dma_addr_t dma_addr;

int timeout = 1000;

u32 status;

/*

* 【问题】每次传输都要映射

* 频繁的 map 操作开销累积很大

*/

dma_addr = dma_map_single(&dev->pdev->dev,

dev->channel[ch].buffer,

CHANNEL_SIZE,

DMA_FROM_DEVICE);

if (dma_mapping_error(&dev->pdev->dev, dma_addr)) {

dev_err(&dev->pdev->dev, "DMA mapping failed for channel %d\n", ch);

return -ENOMEM;

}

/* 配置DMA控制器 */

iowrite32(lower_32_bits(dma_addr), dev->regs + REG_DMA_ADDR_LO);

iowrite32(upper_32_bits(dma_addr), dev->regs + REG_DMA_ADDR_HI);

iowrite32(CHANNEL_SIZE, dev->regs + REG_DMA_LENGTH);

iowrite32(0x01, dev->regs + REG_DMA_CTRL);  /* 启动DMA */

/*

* 【问题】忙等待 DMA 完成

* 浪费 CPU 时间

*/

while (timeout--) {

status = ioread32(dev->regs + REG_DMA_STATUS);

if (status & 0x01) {

break;  /* DMA完成 */

}

udelay(10);

}

/*

* 【问题】每次传输都要解除映射

*/

dma_unmap_single(&dev->pdev->dev, dma_addr, CHANNEL_SIZE, DMA_FROM_DEVICE);

if (timeout <= 0) {

dev_err(&dev->pdev->dev, "DMA timeout for channel %d\n", ch);

return -ETIMEDOUT;

}

return 0;

}

/*

* 【问题代码】串行执行8个通道的DMA传输

*/

static int acq_dma_transfer_all(struct acq_device *dev)

{

int i, ret;

/*

* 【问题】8个通道串行传输

* 没有利用 Scatter-Gather DMA 的批量传输能力

* 每个通道都要单独仲裁、传输、等待

*/

for (i = 0; i < NUM_CHANNELS; i++) {

ret = acq_dma_transfer_channel(dev, i);

if (ret) {

return ret;

}

}

return 0;

}

/*

* 文件操作: open

*/

static int acq_open(struct inode *inode, struct file *filp)

{

filp->private_data = g_acq_dev;

return 0;

}

/*

* 文件操作: read

*/

static ssize_t acq_read(struct file *filp, char __user *buf,

size_t count, loff_t *ppos)

{

struct acq_device *dev = filp->private_data;

size_t total_size = NUM_CHANNELS * CHANNEL_SIZE;

int i;

char *kbuf;

if (count < total_size) {

return -EINVAL;

}

/* 等待数据就绪 */

if (wait_event_interruptible(dev->wait_queue, dev->data_available)) {

return -ERESTARTSYS;

}

dev->data_available = false;

/* 分配临时缓冲区 */

kbuf = kmalloc(total_size, GFP_KERNEL);

if (!kbuf) {

return -ENOMEM;

}

/* 合并所有通道数据 */

for (i = 0; i < NUM_CHANNELS; i++) {

memcpy(kbuf + i * CHANNEL_SIZE,

dev->channel[i].buffer,

CHANNEL_SIZE);

}

/* 拷贝到用户空间 */

if (copy_to_user(buf, kbuf, total_size)) {

kfree(kbuf);

return -EFAULT;

}

kfree(kbuf);

return total_size;

}

/*

* 文件操作: ioctl

*/

#define ACQ_IOC_MAGIC   'A'

#define ACQ_IOC_START   _IO(ACQ_IOC_MAGIC, 1)

#define ACQ_IOC_STOP    _IO(ACQ_IOC_MAGIC, 2)

#define ACQ_IOC_STATUS  _IOR(ACQ_IOC_MAGIC, 3, int)

static long acq_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)

{

struct acq_device *dev = filp->private_data;

int status;

switch (cmd) {

case ACQ_IOC_START:

/* 使能采集 */

iowrite32(CTRL_ENABLE, dev->regs + REG_CTRL);

iowrite32(IRQ_DATA_READY | IRQ_OVERFLOW, dev->regs + REG_IRQ_MASK);

dev_info(&dev->pdev->dev, "Acquisition started\n");

break;

case ACQ_IOC_STOP:

/* 停止采集 */

iowrite32(0, dev->regs + REG_CTRL);

iowrite32(0, dev->regs + REG_IRQ_MASK);

dev_info(&dev->pdev->dev, "Acquisition stopped\n");

break;

case ACQ_IOC_STATUS:

status = (dev->overflow_count > 0) ? -1 : 0;

if (copy_to_user((int __user *)arg, &status, sizeof(status))) {

return -EFAULT;

}

break;

default:

return -ENOTTY;

}

return 0;

}

static const struct file_operations acq_fops = {

.owner = THIS_MODULE,

.open = acq_open,

.read = acq_read,

.unlocked_ioctl = acq_ioctl,

};

/*

* PCI 探测函数

*/

static int acq_probe(struct pci_dev *pdev, const struct pci_device_id *id)

{

struct acq_device *dev;

int ret, i;

dev_info(&pdev->dev, "PCIe acquisition card detected\n");

/* 分配设备结构 */

dev = kzalloc(sizeof(*dev), GFP_KERNEL);

if (!dev) {

return -ENOMEM;

}

dev->pdev = pdev;

pci_set_drvdata(pdev, dev);

g_acq_dev = dev;

/* 初始化等待队列 */

init_waitqueue_head(&dev->wait_queue);

/* 使能PCI设备 */

ret = pci_enable_device(pdev);

if (ret) {

dev_err(&pdev->dev, "Failed to enable PCI device\n");

goto err_free_dev;

}

/* 请求MMIO区域 */

ret = pci_request_regions(pdev, DRIVER_NAME);

if (ret) {

dev_err(&pdev->dev, "Failed to request regions\n");

goto err_disable;

}

/* 映射BAR0 */

dev->regs = pci_iomap(pdev, 0, 0);

if (!dev->regs) {

dev_err(&pdev->dev, "Failed to map BAR0\n");

ret = -ENOMEM;

goto err_release;

}

/* 设置DMA掩码 */

ret = dma_set_mask_and_coherent(&pdev->dev, DMA_BIT_MASK(64));

if (ret) {

ret = dma_set_mask_and_coherent(&pdev->dev, DMA_BIT_MASK(32));

if (ret) {

dev_err(&pdev->dev, "Failed to set DMA mask\n");

goto err_unmap;

}

}

/*

* 【问题】使用 kmalloc 分配 DMA 缓冲区

* kmalloc 分配的是可缓存内存，存在缓存一致性问题

* 应该使用 dma_alloc_coherent 分配一致性内存

*/

for (i = 0; i < NUM_CHANNELS; i++) {

dev->channel[i].buffer = kmalloc(CHANNEL_SIZE, GFP_KERNEL);

if (!dev->channel[i].buffer) {

dev_err(&pdev->dev, "Failed to alloc buffer for channel %d\n", i);

ret = -ENOMEM;

goto err_free_buffers;

}

}

/* 使能总线主控 */

pci_set_master(pdev);

/*

* 【问题】使用传统中断注册方式

* 所有中断处理都在硬中断上下文完成

* 应该使用 devm_request_threaded_irq 实现线程化中断

*/

dev->irq = pdev->irq;

ret = request_irq(dev->irq, acq_irq_handler, IRQF_SHARED,

DRIVER_NAME, dev);

if (ret) {

dev_err(&pdev->dev, "Failed to request IRQ %d\n", dev->irq);

goto err_free_buffers;

}

/* 创建字符设备 */

ret = alloc_chrdev_region(&dev->devno, 0, 1, DEVICE_NAME);

if (ret) {

goto err_free_irq;

}

cdev_init(&dev->cdev, &acq_fops);

dev->cdev.owner = THIS_MODULE;

ret = cdev_add(&dev->cdev, dev->devno, 1);

if (ret) {

goto err_unreg_chrdev;

}

dev->class = class_create(THIS_MODULE, CLASS_NAME);

if (IS_ERR(dev->class)) {

ret = PTR_ERR(dev->class);

goto err_del_cdev;

}

dev->device = device_create(dev->class, NULL, dev->devno, NULL, DEVICE_NAME);

if (IS_ERR(dev->device)) {

ret = PTR_ERR(dev->device);

goto err_destroy_class;

}

dev_info(&pdev->dev, "PCIe acquisition driver loaded (IRQ: %d)\n", dev->irq);

/*

* 【缺失】没有实现任何电源管理

* PCIe 链路始终保持 L0 工作状态

* 设备始终保持 D0 状态

* 即使空闲也维持高功耗

*/

return 0;

err_destroy_class:

class_destroy(dev->class);

err_del_cdev:

cdev_del(&dev->cdev);

err_unreg_chrdev:

unregister_chrdev_region(dev->devno, 1);

err_free_irq:

free_irq(dev->irq, dev);

err_free_buffers:

for (i = 0; i < NUM_CHANNELS; i++) {

kfree(dev->channel[i].buffer);

}

err_unmap:

pci_iounmap(pdev, dev->regs);

err_release:

pci_release_regions(pdev);

err_disable:

pci_disable_device(pdev);

err_free_dev:

kfree(dev);

return ret;

}

/*

* PCI 移除函数

*/

static void acq_remove(struct pci_dev *pdev)

{

struct acq_device *dev = pci_get_drvdata(pdev);

int i;

dev_info(&pdev->dev, "Removing driver, IRQ: %lu, Overflow: %lu, Transfers: %lu\n",

dev->irq_count, dev->overflow_count, dev->transfer_count);

/* 停止采集 */

iowrite32(0, dev->regs + REG_CTRL);

iowrite32(0, dev->regs + REG_IRQ_MASK);

/* 销毁字符设备 */

device_destroy(dev->class, dev->devno);

class_destroy(dev->class);

cdev_del(&dev->cdev);

unregister_chrdev_region(dev->devno, 1);

/* 释放中断 */

free_irq(dev->irq, dev);

/* 释放缓冲区 */

for (i = 0; i < NUM_CHANNELS; i++) {

kfree(dev->channel[i].buffer);

}

/* 释放MMIO */

pci_iounmap(pdev, dev->regs);

pci_release_regions(pdev);

pci_disable_device(pdev);

kfree(dev);

g_acq_dev = NULL;

dev_info(&pdev->dev, "Driver removed\n");

}

/*

* 【缺失】没有实现电源管理回调

* 需要添加:

* static int acq_suspend(struct device *dev) { ... }

* static int acq_resume(struct device *dev) { ... }

* static const struct dev_pm_ops acq_pm_ops = { ... };

*/

/* PCI 设备ID表 */

static const struct pci_device_id acq_pci_ids[] = {

{ PCI_DEVICE(VENDOR_ID, DEVICE_ID) },

{ 0, }

};

MODULE_DEVICE_TABLE(pci, acq_pci_ids);

/* PCI 驱动结构体 */

static struct pci_driver acq_pci_driver = {

.name = DRIVER_NAME,

.id_table = acq_pci_ids,

.probe = acq_probe,

.remove = acq_remove,

/* 【缺失】没有 .driver.pm 电源管理 */

};

module_pci_driver(acq_pci_driver);

MODULE_LICENSE("GPL");

MODULE_AUTHOR("Embedded Developer");

MODULE_DESCRIPTION("PCIe Acquisition Card Driver - Baseline Version");

MODULE_VERSION("1.0-baseline");

## 2.2 Makefile

# Makefile for PCIe Acquisition Card Driver (Baseline)

obj-m += pcie_acq_baseline.o

KERNELDIR := /home/user/rockchip-linux-5.10

PWD := $(shell pwd)

CROSS_COMPILE := /opt/gcc-linaro-7.5.0/bin/aarch64-linux-gnu-

ARCH := arm64

ccflags-y := -DDEBUG -g -Wall

all:

$(MAKE) ARCH=$(ARCH) CROSS_COMPILE=$(CROSS_COMPILE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules

clean:

$(MAKE) ARCH=$(ARCH) CROSS_COMPILE=$(CROSS_COMPILE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) clean

install:

scp pcie_acq_baseline.ko root@192.168.1.100:/root/drivers/

load:

ssh root@192.168.1.100 "insmod /root/drivers/pcie_acq_baseline.ko"

unload:

ssh root@192.168.1.100 "rmmod pcie_acq_baseline"

log:

ssh root@192.168.1.100 "dmesg | tail -100 | grep pcie_acq"

# 3. 性能问题定位过程

## 3.1 问题现象

联调阶段，上层应用反馈采集数据存在异常：

- 数据时间戳出现跳跃，不连续

- 8通道全开时，数据丢失率约 2-3%

- dmesg 中偶发出现 FIFO overflow 警告

## 3.2 使用逻辑分析仪测量中断延迟

首先用逻辑分析仪测量中断响应时间：

测试方法：

1. 采集卡 INT# 引脚接逻辑分析仪 CH0

2. 在中断处理函数入口处翻转一个 GPIO，接逻辑分析仪 CH1

3. 测量 CH0 下降沿到 CH1 翻转的时间差

测试条件：8通道全开，采集频率 10kHz

测试次数：1000 次

结果：

最小值：4.8 ms

平均值：5.2 ms

最大值：6.1 ms

分析：

采集卡 FIFO 深度：64 samples

FIFO 填满时间：64 / 10kHz = 6.4 ms

当前中断延迟已接近 FIFO 溢出临界点！

⚠ 问题点：中断延迟 5.2ms 远超 1ms 的要求，且已接近 6.4ms 的 FIFO 溢出临界点，这是数据丢失的直接原因。

## 3.3 使用 perf 定位中断函数耗时

### Step 1: perf top 查看 CPU 热点

$ perf top -g

Overhead  Shared Object       Symbol

35.21%  [kernel]            [k] acq_irq_handler      ← 中断函数占用异常高

12.83%  [kernel]            [k] memcpy

9.15%  [kernel]            [k] calc_checksum

5.17%  [kernel]            [k] dma_map_single

4.32%  [kernel]            [k] _raw_spin_lock_irqsave

...

结论：中断处理函数占用 35% CPU 时间，严重异常（正常应 < 5%）

### Step 2: perf record 分析调用栈

$ perf record -g -e irq:irq_handler_entry,irq:irq_handler_exit -a -- sleep 10

$ perf report

─ 35.21% acq_irq_handler

├─ 18.52% memcpy                 ← 数据拷贝占一半时间

│   └─ 拷贝 8 通道 x 4KB = 32KB 数据

├─  9.23% calc_checksum          ← 校验计算也很耗时

│   └─ 8 通道数据校验

├─  4.12% ioread32/iowrite32     ← 寄存器访问

└─  3.34% wake_up_interruptible  ← 唤醒等待进程

根因确认：

在硬中断上下文中执行了：

1. 32KB 数据的 memcpy（约 2-3ms）

2. 32KB 数据的校验计算（约 1-2ms）

这些操作本不应该在硬中断中执行！

### Step 3: trace-cmd 跟踪中断时间

$ trace-cmd start -e irq_handler_entry -e irq_handler_exit -f 'name == "pcie_acq"'

$ ./acq_test_app

$ trace-cmd stop

$ trace-cmd report

# 输出结果

<...>-1234 [002] 1000.123456: irq_handler_entry: irq=67 name=pcie_acq

<...>-1234 [002] 1000.128712: irq_handler_exit:  irq=67 ret=handled

# 计算: 128712 - 123456 = 5256 微秒 = 5.256 ms

连续测量 100 次的统计：

平均值：5.18 ms

标准差：0.31 ms

P99：   5.92 ms

## 3.4 DMA 效率问题定位

# 添加探针跟踪 DMA 操作

$ perf probe --add dma_map_single

$ perf probe --add dma_unmap_single

$ perf stat -e probe:dma_map_single,probe:dma_unmap_single ./acq_test_app

# 结果（运行 10 秒，约 100000 次采集）

probe:dma_map_single      800,000 次

probe:dma_unmap_single    800,000 次

分析：

每次采集触发 8 次 map + 8 次 unmap = 16 次 DMA 操作

10 秒内 100,000 次采集 = 1,600,000 次 DMA 操作

每次 map/unmap 开销约 2-3 微秒

总开销：约 3.2 - 4.8 秒（占总时间 32%-48%！）

# 检查缓存命中率

$ perf stat -e cache-misses,cache-references ./acq_test_app

# 结果

cache-references:  1,234,567,890

cache-misses:        185,185,185  (15.0%)

分析：

缓存命中率只有 85%，正常应该 > 95%

原因：使用 kmalloc 分配的可缓存内存

DMA 写入后 CPU 可能读到缓存中的旧数据

## 3.5 功耗问题定位

# 查看 PCIe 链路状态

$ lspci -vvv -s 01:00.0 | grep -A 10 "LnkSta"

LnkSta: Speed 8GT/s (ok), Width x4 (ok)

TrErr- Train- SlotClk+ DLActive+ BWMgmt- ABWMgmt-

LnkCtl: ASPM Disabled      ← 问题！活动状态电源管理被禁用

# 查看设备电源状态

$ cat /sys/bus/pci/devices/0000:01:00.0/power_state

D0                          ← 问题！始终处于 D0 工作状态

# 测量功耗

待机状态（无采集）：2.8W

工作状态（持续采集）：3.2W

差异很小，说明链路没有进入低功耗状态

⚠ 问题点：驱动没有实现 dev_pm_ops 回调，ASPM 被禁用，设备始终保持 D0/L0 状态，待机功耗与工作功耗几乎相同。

## 3.6 根因总结

| 问题 | 根本原因 | 定位方法 |
| --- | --- | --- |
| 中断延迟 5.2ms | 硬中断中执行 32KB memcpy + 校验计算，阻塞约 5ms | 逻辑分析仪 + perf + trace-cmd |
| DMA 带宽 1.8GB/s | 1) kmalloc 缓存一致性问题 2) 频繁 map/unmap 3) 8 通道串行传输 | perf probe + cache-miss 统计 |
| 待机功耗 2.8W | 未实现 PM 回调，ASPM 禁用，链路始终 L0/D0 状态 | lspci + sysfs 检查 |

# 4. 测试数据与问题确认

## 4.1 测试环境

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 开发板 | Firefly-RK3588, 8GB LPDDR4X, Linux 5.10.110 |
| PCIe设备 | 自研 8 通道 PCIe 采集卡，PCIe 3.0 x4 |
| 测试工具 | perf 5.10, trace-cmd 2.9, Saleae Logic 16 |
| 功率计 | 优利德 UT71E 数字万用表 |
| 测试参数 | 8 通道全开，采集频率 10kHz，每次 32KB 数据 |

## 4.2 中断延迟测试数据

测试次数：1000 次

采样间隔：100us

原始数据统计：

最小值：4.82 ms

最大值：6.12 ms

平均值：5.18 ms

标准差：0.31 ms

P50：   5.15 ms

P95：   5.72 ms

P99：   5.98 ms

数据分布：

4.5-5.0 ms:  12.3%  ████

5.0-5.5 ms:  58.2%  ████████████████████

5.5-6.0 ms:  26.8%  █████████

6.0-6.5 ms:   2.7%  █

结论：中断延迟稳定在 5ms 以上，远超 1ms 要求

## 4.3 DMA 带宽测试数据

测试方法：连续传输 1GB 数据，测量总耗时

测试结果（10 次平均）：

传输数据量：1 GB

总耗时：    568 ms

带宽：      1.76 GB/s

理论带宽：PCIe 3.0 x4 = 4 GB/s

带宽利用率：1.76 / 4 = 44%

问题分析：

- 每次传输 8 个通道串行执行

- 每通道 map/unmap 开销约 3us

- 8 通道总开销 24us，占传输时间 7.5%

- 串行传输无法充分利用 PCIe 带宽

## 4.4 功耗测试数据

| 工作状态 | 实测功耗 | 目标功耗 | 差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 持续采集（高负载） | 3.2W | 3.5W | 达标 |
| 偶发采集（低负载） | 2.8W | 1.5W | +86.7% |
| 空闲（无采集） | 2.8W | 0.5W | +460% |

⚠ 问题点：空闲功耗与低负载功耗相同，说明 PCIe 链路完全没有进入低功耗状态。

# 5. 优化方向分析

## 5.1 优化方案总结

| 问题 | 基线实现 | 优化方案 |
| --- | --- | --- |
| 中断延迟 | 硬中断中执行 memcpy 和校验，耗时 5ms | 线程化中断：硬中断仅清标志，数据处理移到线程 |
| DMA 效率 | kmalloc + 每次 map/unmap + 串行传输 | dma_alloc_coherent + Scatter-Gather 批量传输 |
| 功耗管理 | 无 PM 回调，链路始终 L0 状态 | 实现 suspend/resume，空闲时进入 L1/D3 状态 |

## 5.2 预期优化效果

| 指标 | 基线值 | 目标值 | 预期改善 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中断响应延迟 | 5.2 ms | < 1 ms | 降低 > 80% |
| DMA 带宽 | 1.8 GB/s | > 3 GB/s | 提升 > 60% |
| 数据丢失率 | 2-3% | < 0.01% | 降低 > 99% |
| 空闲功耗 | 2.8 W | < 1.5 W | 降低 > 45% |

# 6. 附录：测试程序与脚本

## 6.1 用户态测试程序 (acq_test_app.c)

/*

* PCIe 采集卡测试程序

* 用于验证驱动功能和测量性能

*/

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <fcntl.h>

#include <unistd.h>

#include <sys/ioctl.h>

#include <sys/time.h>

#include <errno.h>

#define DEVICE_PATH     "/dev/pcie_acq"

#define NUM_CHANNELS    8

#define CHANNEL_SIZE    4096

#define TOTAL_SIZE      (NUM_CHANNELS * CHANNEL_SIZE)

#define ACQ_IOC_MAGIC   'A'

#define ACQ_IOC_START   _IO(ACQ_IOC_MAGIC, 1)

#define ACQ_IOC_STOP    _IO(ACQ_IOC_MAGIC, 2)

#define ACQ_IOC_STATUS  _IOR(ACQ_IOC_MAGIC, 3, int)

static long get_time_us(void)

{

struct timeval tv;

gettimeofday(&tv, NULL);

return tv.tv_sec * 1000000L + tv.tv_usec;

}

int main(int argc, char *argv[])

{

int fd, ret, i;

char *buffer;

int iterations = 1000;

long start_time, end_time, total_time = 0;

long min_time = 999999, max_time = 0;

int status;

if (argc > 1) {

iterations = atoi(argv[1]);

}

printf("PCIe Acquisition Card Test\n");

printf("Iterations: %d\n\n", iterations);

/* 打开设备 */

fd = open(DEVICE_PATH, O_RDWR);

if (fd < 0) {

perror("Failed to open device");

return -1;

}

/* 分配缓冲区 */

buffer = malloc(TOTAL_SIZE);

if (!buffer) {

perror("Failed to allocate buffer");

close(fd);

return -1;

}

/* 启动采集 */

ret = ioctl(fd, ACQ_IOC_START);

if (ret < 0) {

perror("Failed to start acquisition");

goto out;

}

printf("Acquisition started, testing...\n");

/* 执行测试 */

for (i = 0; i < iterations; i++) {

start_time = get_time_us();

ret = read(fd, buffer, TOTAL_SIZE);

end_time = get_time_us();

if (ret != TOTAL_SIZE) {

printf("Read error at iteration %d: %d\n", i, ret);

break;

}

long elapsed = end_time - start_time;

total_time += elapsed;

if (elapsed < min_time) min_time = elapsed;

if (elapsed > max_time) max_time = elapsed;

/* 每100次打印进度 */

if ((i + 1) % 100 == 0) {

printf("\rProgress: %d/%d", i + 1, iterations);

fflush(stdout);

}

}

printf("\n\n");

/* 停止采集 */

ioctl(fd, ACQ_IOC_STOP);

/* 检查状态 */

ioctl(fd, ACQ_IOC_STATUS, &status);

/* 打印结果 */

printf("========== Results ==========\n");

printf("Iterations:     %d\n", iterations);

printf("Total time:     %.2f ms\n", total_time / 1000.0);

printf("Average time:   %.2f us\n", (double)total_time / iterations);

printf("Min time:       %ld us\n", min_time);

printf("Max time:       %ld us\n", max_time);

printf("Data rate:      %.2f MB/s\n",

(double)TOTAL_SIZE * iterations / total_time);

printf("Overflow:       %s\n", status < 0 ? "YES" : "NO");

printf("=============================\n");

out:

free(buffer);

close(fd);

return ret < 0 ? -1 : 0;

}

## 6.2 自动化测试脚本 (run_baseline_test.sh)

#!/bin/bash

# PCIe 采集卡基线性能测试脚本

RESULT_DIR="./baseline_results_$(date +%Y%m%d_%H%M%S)"

mkdir -p $RESULT_DIR

echo "=========================================="

echo "PCIe Acquisition Card Baseline Test"

echo "=========================================="

# 1. 加载驱动

echo "[1/5] Loading baseline driver..."

rmmod pcie_acq_optimized 2>/dev/null

rmmod pcie_acq_baseline 2>/dev/null

insmod pcie_acq_baseline.ko

sleep 2

# 2. 功能测试

echo "[2/5] Running functional test..."

./acq_test_app 100 > $RESULT_DIR/functional_test.txt

cat $RESULT_DIR/functional_test.txt

# 3. 性能测试

echo "[3/5] Running performance test (1000 iterations)..."

./acq_test_app 1000 > $RESULT_DIR/performance_test.txt

cat $RESULT_DIR/performance_test.txt

# 4. CPU 占用测试

echo "[4/5] Running CPU profiling..."

perf stat -o $RESULT_DIR/perf_stat.txt ./acq_test_app 1000

perf top -d 5 > $RESULT_DIR/perf_top.txt &

sleep 5

killall perf

# 5. 生成报告

echo "[5/5] Generating report..."

echo "Baseline Test Report" > $RESULT_DIR/report.txt

echo "Date: $(date)" >> $RESULT_DIR/report.txt

echo "" >> $RESULT_DIR/report.txt

cat $RESULT_DIR/performance_test.txt >> $RESULT_DIR/report.txt

echo ""

echo "=========================================="

echo "Test completed. Results saved to: $RESULT_DIR"

echo "=========================================="

— 基线版本文档结束 —

请参考《优化版本技术手册》了解优化实现